UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM PARAMÉTRICA

PARA O ENSINO DA ENGENHARIA

Alfonso Pappalardo Junior – alfonso@mackenzie.br

Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Rua da Consolação, 896, Prédio 6

CEP 01302-907 – São Paulo - SP

Fábio Raia – raia@mackenzie.br

Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Rua da Consolação, 896, Prédio 6

CEP 01302-907 – São Paulo - SP

Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti – pauletti@usp.br

Av. Prof. Almeida Prado, Travessa 2, n.83

CEP 05508-900 – São Paulo – SP

Resumo: Este trabalho trata do uso de ferramentas de simulação para o ensino da Engenharia. Baseado no uso do reconhecido programa de elementos finitos ANSYS aliado à poderosa linguagem paramétrica nativa ANSYS Parametric Design Language (APDL) pode-se atender o ensino dos conceitos fundamentais relacionados aos cursos de Engenharia. A construção de modelos matemáticos paramétricos, para análise térmica transiente considerando-se a geração interna de calor produzida pela reação química devida à hidratação do cimento, a partir da simples introdução de parâmetros físicos e geométricos permite a compreensão do fenômeno. Este estudo contribui para o desenvolvimento de projetos de estruturas de concreto massa, tais como barragens, vertedouros  e blocos de fundação.

Palavras-chave: Método dos Elementos Finitos, análise térmica transiente, ANSYS Parametric Design Language (APDL), ferramentas de simulação.

# introdução

O Método dos Elementos Finitos (MEF) permite o desenvolvimento de ferramentas numéricas para a análise de problemas de Engenharia, sendo considerada a base da tecnologia CAE (Engenharia Assistida por Sistemas Computacionais). O MEF é amplamente empregado para a análise de diversos problemas de Engenharia, principalmente problemas estruturais e de transferência de calor (BATHE, 1996). Em essência, a idéia principal do método corresponde à solução aproximada de equações diferenciais governantes do problema a ser analisado por meio de um sistema equivalente de equações algébricas lineares.

A seqüência de comandos, que pode ser acionada com uma única instrução, utilizando-se o programa ANSYS Multiphysics®, permite a construção de modelos matemáticos de elementos finitos a partir da simples introdução dos parâmetros de projeto.

Problemas complexos da Termodinâmica e da Teoria da Elasticidade podem ser parametrizados e, a partir da simples introdução dos dados de projeto, se pode buscar a solução do problema e disponibilizá-la para a análise e interpretação dos resultados. Tal recurso facilita a sedimentação dos conceitos relacionados a estas disciplinas por parte do acadêmico, livrando-o do esforço de construção dos modelos, e permite a realização de uma análise de sensibilidade.

O problema a ser apresentado refere-se à geração interna de calor produzida pela hidratação do cimento para a produção do concreto massa a ser utilizado na construção de grandes estruturas, tais como: barragens, vertedouros e blocos de fundação.

# linguagem paramétrica

A construção de um modelo de elementos finitos envolve as seguintes etapas: definição da geometria, materiais, carregamentos e condições de contorno. Em seguida, o problema será resolvido e os resultados serão interpretados para a tomada de decisões de Engenharia. Na maioria dos casos, é necessário efetuar algumas alterações no projeto e todas as etapas deverão ser repetidas. Este procedimento envolve um alto custo operacional, principalmente, se o modelo apresenta uma geometria complexa ou um grande número de adaptações para uma solução viável tecnicamente.

O módulo de otimização do programa ANSYS (ambiente Multiphysics) permite a parametrização dos modelos de elementos finitos por meio da Linguagem Paramétrica de Projeto (APDL). Tal recurso é uma importante ferramenta para o reconhecimento do espaço das soluções e agilizar a busca da solução factível do problema analisado, calibração de modelo de elementos finitos a partir de ensaios de campo ou laboratoriais, além de ser uma ferramenta de ensino para as diversas teorias implementadas nesta plataforma computacional.

# análise transiente de tranferência de calor

O Princípio da Conservação da Energia para problemas térmicos em regime transitório pode ser expresso por:

| Q+ΔU=W | (1) |
| --- | --- |

onde Q é o saldo entre a energia térmica absorvida e a dissipada, U é a mudança de energia interna do material e W é a geração interna de calor.

A Equação de Fourier, que governa os problemas térmicos em regime transiente, é escrita sob a forma diferencial:

| k∇2T+ρc {T=Q | (2) |
| --- | --- |

sendo k (condutividade térmica),  (massa específica) e C (calor específico) são propriedades físicas do material. A difusividade térmica é definida como:

| κ=kρc | (3) |
| --- | --- |

e quanto mais elevada, mais facilmente o calor poderá mover-se através do material.

Aplicando-se o Método de Galerkin, e se introduzindo a aproximação por elementos finitos para o campo de temperatura, chega-se à equação integral:

| qN dS1− h N NTdS2 Ti+ h Tm N dS2⋯ − BTD B dV Ti + ρ c N NTdV Ti= N Q dV. | (4) |
| --- | --- |

Agrupando-se os termos convenientemente na forma matricial, após a montagem das matrizes dos elementos para o domínio analisado, tem-se:

| K Tn+ C Tn= Q n | (5) |
| --- | --- |

sendo n o instante de tempo analisado. Para cada instante de tempo, controlado pelo incremento de tempo t, determina-se a temperatura em todos os pontos do material. Utilizando-se o Método de Crank-Nicolson (ou da Diferença Central) combinado com o Método de Newton-Raphson obtém-se a solução do problema não-linear a cada instante de tempo (ZIENKIEWICZ, 2005).

- Figura 1 - Ciclo de projeto utilizando a linguagem paramétrica

# elevação adiabática da temperatura no concreto massa

A primeira publicação do MEF para a análise de tensões em barragens de gravidade é creditada a Ray W. Clough, no Simpósio Internacional para o Uso do Computador para a Engenharia Civil, ocorrida no Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC (Lisboa) em 1962. Poucos anos antes, em 1960, o mesmo autor batizou o método em um congresso sobre Computação Eletrônica em Pittsburgh (Pennsylvania/EUA) (BATHE, 1996).

Entende-se que a revelação do campo de temperatura no concreto massa nas primeiras idades seja uma das maiores preocupações dos projetistas de barragens de concreto. As fissuras geradas pela elevação adiabática da temperatura do concreto, devida a reação de hidratação do cimento, podem levar ao comprometimento da estanqueidade da estrutura e, conseqüentemente, da segurança da mesma.

A elevação da temperatura é influenciada, principalmente, pela espessura da camada de lançamento, pela temperatura de lançamento do concreto fresco na fôrma e pelo tipo de agregado utilizado, consumo de cimento e adição de material pozolânico incorporado na produção do concreto (MEHTA & MONTEIRO, 2005).

# modelo paramétrico para simulação da geração interna de calor

O controle do aumento da temperatura do concreto em estruturas que envolvem um grande volume de material, suficiente para que sejam tomadas medidas para controlar a geração interna de calor, é um dos maiores desafios que os projetistas enfrentam. Existem diversas maneiras de mitigar o fenômeno da elevação adiabática da temperatura produzida pela hidratação do cimento, sendo apresentadas na Figura 1.

Para verificar a influência destes fatores no aumento da temperatura do concreto será desenvolvido um modelo de elementos finitos para análise térmica em regime transiente. O modelo consiste em um bloco de concreto executado sobre uma fundação rochosa. As dimensões consideradas são apresentadas na Figura 2, onde se leva em conta uma porção de fundação que não afete a distribuição de temperatura do concreto massa (MEHTA & MONTEIRO, 2005). Adota-se para o modelo inicial que a espessura da camada de lançamento seja igual a três metros (esp=3).

- As propriedades físicas e condições de contorno iniciais do problema são dadas na Figura 3. Assume-se que o coeficiente de transmissão superficial por convecção na interface concreto-meio vale h=15 W/m2oC, sendo constante ao longo do tempo (PAPPALARDO JR., 2009).

- Para o concreto elaborado com uma certa dosagem, tipo de cimento, diâmetro máximo do agregado (granito) e sem adição de aditivos ou outro tipo de material, com massa específica =2450 kg/m3, calor específico C.=.980 J/kgoC, condutividade térmica 
K.= .2,75 W/moC e consumo de cimento c = 300 kg/m3 a curva de elevação adiabática da temperatura do mesmo, medida experimentalmente com calorímetro adiabático, é apresentada na Figura 4 (MEHTA & MONTEIRO, 2005). Os modelos matemáticos necessitam desta curva para o processamento.

- Figura 2 - Parâmetros geométricos da estrutura e fundação

Figura 3 – Propriedades físicas e condições de contorno

- A elevação adiabática da temperatura é relacionada à taxa de geração interna de calor, devida a reação de hidratação do cimento, pela seguinte equação:

| Q=ρ c dTadt. | (6) |
| --- | --- |

- Os dados referentes à taxa de geração interna de calor para a análise térmica transiente nos primeiros dois meses após o lançamento do concreto, obtidos a partir dos dados experimentais indicados na Figura 4 e Equação 6, são apresentados na Tabela 1.

- Figura 4 - Curva de Elevação Adiabática do Concreto analisado

- A partir dos dados anteriores, procede-se com uma análise térmica transiente por elementos finitos, utilizando-se o programa ANSYS, adotando-se os parâmetros apresentados na Tabela 2.

Tabela 1 - Taxa de geração interna de calor (PAPPALARDO JR., 2009)

| Tempo (dias) | Taxa geração interna calor (W/m3) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 2,5 | 389 |
| 5,0 | 77 |
| 7,5 | 33 |
| 30 | 6 |
| 60 | 0 |

Tabela 2 - Parâmetros de projeto (PAPPALARDO JR., 2009)

| Parâmetro | Unidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| tlan=25 | oC | Temperatura de lançamento |
| cond= 2,75 | W/(m.oC) | Condutividade térmica |
| esp=3 | m | Espessura da camada de lançamento |
| cons=300 | Kg/m3 | Consumo de cimento |
| poz=0 | Kg/m3 | Adição de material pozolânico |

- Assume-se o tamanho dos elementos finitos igual a um décimo da espessura da camada de concreto, ou seja, x=esp/10 e o incremento de tempo para a análise térmica transiente t=15 horas, para a estabilidade numérica do método de integração numérica no tempo.

- A temperatura máxima do concreto, obtida na análise térmica por elementos finitos, vale 61oC sendo atingida 135 horas após o lançamento do concreto. A Figura 5 apresenta o histórico da temperatura do ponto A, indicado na Figura 2.

Figura 5 - Variação da temperatura no ponto central (oC) 
ao longo do tempo (1440 h = 60 dias)

- Figura 6 - Curvas de isovalores para o campo de
temperatura no concreto após 135 horas (oC)

# ANÁLISES PARAMÉTRICAS

- O módulo de otimização do programa ANSYS permite que todos os comandos utilizados na análise anterior sejam reproduzidos em um arquivo, escrito na linguagem paramétrica nativa APDL, que pode ser editado pelo usuário.

- Considera-se como restrição de projeto que, para o tipo de concreto considerado, uma temperatura acima de 50oC levará a uma variação excessiva do volume do concreto e, consequentemente, a um estado de fissuração indesejável.

- Serão realizadas análises paramétricas, de modo que não seja atingida a temperatura máxima de 50oC, nas primeiras idades do concreto, variando-se, individualmente, os parâmetros de projeto apresentados na Tabela 2.

# ESPESSURA DAS CAMADAS DE CONCRETAGEM

- A espessura das camadas de lançamento do concreto é um parâmetro importante na obtenção da temperatura máxima a ser atingida no concreto. Camadas espessas são desejáveis para agilizar a construção e atender o cronograma da obra, mas, por outro lado, podem implicar em temperaturas elevadas gerando tensões de origem térmica. Caso estas tensões forem superiores ao limite de resistência à tração do concreto ocorrerá fissuração, levando à necessidade de reparos ou até mesmo demolição da camada muito espessa.

- Figura 7 - Temperatura máxima no ponto A (oC) em

- função da espessura da camada de concretagem (m)

- Para estas análises, assumiu-se os valores fixos para a  temperatura do concreto fresco 25oC, a condutividade do concreto 2,75 W/moC (agregados de granito), nenhuma adição de pozolana e consumo de cimento 300 kg/m3. A partir da análise da Figura 7, pode-se concluir, para esta estrutura, que se deve impedir que sejam lançadas camadas superiores a 1,60 m.

# difusividade térmica do concreto

- A condutividade térmica controla a difusividade térmica do concreto, definida na Equação 3, uma vez que a massa específica e o calor específico não variam muito para diferentes tipos de concreto (MEHTA & MONTEIRO, 2005). A condutividade térmica do concreto é influenciada pelas características do agregado. A Tabela 3 apresenta a faixa de variação da condutividade térmica do concreto composto por diferentes tipos de agregados.

- Para estas análises, assumiu-se os valores fixos para a  temperatura do concreto fresco 25oC, a espessura da camada de concretagem 1,5 metros, nenhuma adição de pozolana e consumo de cimento 300 kg/m3.

- A partir da análise da Figura 8 pode-se concluir, para esta estrutura, que se deve impedir o uso de agregados que levam a condutividade do concreto a valores inferiores a 
2,25 W/moC, de modo que não seja ultrapassada a resistência à tração do concreto e não cause fissuras inaceitáveis.

- Figura 8 - Temperatura máxima no ponto A em função
da condutividade do concreto (W/moC)

Tabela 3 – Condutividade térmica do concreto em função

do tipo de agregado (MEHTA & MONTEIRO, 2005)

| Tipo de agregado | Taxa geração interna calor (W/m3) |
| --- | --- |
| Quartzito | 3,5 |
| Dolomita | 3,2 |
| Calcário | 2,6 - 3,3 |
| Granito | 2,2 – 2,7 |
| Riolito | 2,2 |
| Basalto | 1,9 – 2,2 |

# considerações finais

- Este trabalho aponta a necessidade de utilização de programas de simulação para aprimorar o desempenho de aprendizagem das disciplinas dos cursos de Engenharia. O exemplo de aplicação analisado trata de uma geometria regular, podendo-se estender os mesmos conceitos para geometrias e carregamentos mais complexos.

- Deve-se lembrar que os ensaios laboratoriais são imprescindíveis para aproximar o comportamento dos modelos matemáticos a uma situação real e possibilitar a tomada de decisão adequada, baseada na redução dos custos e do tempo de construção. Análises de viabilidade econômica deverão ser discutidas quanto, por exemplo, a necessidade de importação de agregados de modo a se maximizar a espessura da camada de lançamento do concreto.

- Aproximar o acadêmico ao exercício profissional simulando situações reais em plataformas computacionais leva à formação adequada para a atuação no mercado globalizado das engenharias.

# REFERÊNCIAS

- BATHE, K. J. Finite Element Procedures. New Jersey: Prentice Hall, 1996.

- MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais. 3 ed. São Paulo: IBRACON, 2005.

- PAPPALARDO JR., A. Método dos Elementos Finitos aplicado à Engenharia Civil: Teoria e Prática. 2 ed. São Paulo: Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009.

- ZIENKIEWICZ, O. C.; TAYLOR, R. L. The Finite Element Method for Solid and Fluid Mechanics, Dynamic and Non-Linearity. 6th ed. London, 2005.

Use of parametric language in Engineering education

Abstract: This paper deals with the use of simulation tools in Engineering education. It is shown how the parametric language available within a well-known finite element program can provide a powerful tool for the teaching of some fundamental concepts approached in typical engineering curricula. The proposed methodology is exemplified by the construction of mathematical models for the analysis of the transient thermal behavior of mass concrete structures subjected to the heat generated during the process of hydration of the cement. This study contributes to the development of projects for mass concrete structures such as dams, spillways and foundation blocks.

Keywords: Finite Element Method, Transient Thermal Analysis, ANSYS Parametric Design Language (APDL), Simulation Tools.