RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NO ENSINO DA TOPOGRAFIA NOS CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E URBANISMO E AGRONOMIA.

##### Cely Martins Santos de Alencar – celyms@ufc.br

# Universidade Federal do Ceará - Campus CARIRI
Rua Raimundo Rocha s/n
Bairro Universitário - Juazeiro do Norte

Resumo: Este trabalho relata experiências no ensino da disciplina de Topografia, nos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e Agronomia nos anos de 2000 a 2010 com a aplicação de diferentes abordagens, tecnologias novas e ferramentas computacionais necessárias à atualização da disciplina bem como a sua adequação as exigências do mercado de trabalho.  Inicialmente, trabalhou–se com alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade de Fortaleza, onde os alunos executaram levantamentos planialtimétrico com uso de Estações Totais e GPS e posteriormente, estes dados foram trabalhados com os alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, também da Universidade de Fortaleza onde as práticas envolviam a confecção de maquetes físicas e eletrônicas através de softwares específicos. Em 2009 foram iniciados os trabalhos com os Alunos da Agronomia da Universidade Federal do Ceará no Cariri, através da realização de práticas de demarcação e georreferenciamento para fins rurais. Ao final de cada semestre foram feitas análises dos resultados obtidos com aplicação da metodologia adotada para cada curso ministrado.

Palavras-chave: Topografia, Ensino e aprendizagem.

1.	INTRODUÇÃO

O surgimento de novas tecnologias e suas diversas aplicabilidades nas diferentes áreas do conhecimento tem exigido inovações nos métodos de ensino e aprendizagem. Exemplos desses avanços são os programas computacionais específicos para projetos de topografia e as conseqüentes mudanças nas atividades desenvolvidas no ensino da disciplina.

Para MORAN, MASSETTO e BEHRENS (2000) a informática ou as chamadas tecnologias da informação é meio facilitador para se desenvolver as atividades em um processo, atingir os objetivos estabelecidos e se chegar a um fim determinado. As novas possibilidades de informação se bem utilizadas, poderão tornar a educação inovadora e eficiente.

O setor produtivo e de serviços têm ciência das mudanças que vem ocorrendo no universo do trabalho, de alta concorrência e da necessidade de adaptação a esse novo ambiente de trabalho. Eles estão inserindo a atualização tecnológica em seus modelos de gestão.

No contexto do ambiente acadêmico, observa-se uma necessidade constante de mudanças nos cursos, pois de acordo com GUIMARÃES e PEREIRA (2003) a evolução tecnológica caminha a passos mais acelerados que as mudanças dos currículos ou quaisquer adaptações no interior das instituições de ensino.

Ainda conforme os mesmos autores, a distância que separa as práticas de novas tecnologias no mercado de trabalho e o meio acadêmico pode ser medida pela lacuna existente nos conhecimentos dos recém-formados, dos quais são requeridos conhecimentos das modernas ferramentas na base dos processos de trabalho.

Numa pesquisa realizada na Universidade Federal da Bahia, entre os professores, estes apontaram as disciplinas, que ainda utilizam o modelo pedagógico tradicional como desestimulantes, levando o aluno ao desinteresse pelo curso e, conseqüentemente, pela profissão e até situações extremas de abandono do curso (GUIMARÃES e PEREIRA 2003).

Diversos autores tais como AMORIM (1997), FIGUEIREDO (1997), entre outros, apontaram e vem apontando os resultados da evolução tecnológica, sobre os diversos setores produtivos e as necessidades de adaptação dos profissionais bem como sobre a necessidade de uma revisão profunda nos currículos dos cursos e nas metodologias que devem ser adotadas.

Na disciplina de Topografia ocorreu uma completa remodelação, tanto nos métodos quanto nos equipamentos de levantamentos, principalmente nas ferramentas utilizadas para cálculos, desenhos, e análises de dados geográficos. Estas mudanças mostram a necessidade de uma estruturação na metodologia tradicional de forma que a inserir novas tecnologias e satisfaça a carga horária exigida para o curso.

Os materiais e métodos utilizados nas práticas da topografia convencional sofreram modificações e são tratados pela Topografia informatizada denominada Geomática. São equipamentos e ferramentas usadas deste a coleta e armazenamento dos dados até a elaboração dos desenhos finais. Neste trabalho estão relatadas experiências nas tentativas de mudanças da metodologia adotada na disciplina Topografia, dando ênfase as novas tecnologias e sua aplicabilidade nos diferentes cursos. As primeiras mudanças aconteceram no primeiro semestre de 2000, com aquisição de equipamentos automáticos para execução das práticas. Estes equipamentos tornaram os levantamentos de campo mais rápido, os alunos tinham mais tempo para se dedicarem aos cálculos das cadernetas e à construção de desenhos e sua interpretação.

- OBJETIVO DO TRABALHO

Este trabalho relata as experiências vivenciadas no ensino da disciplina de Topografia nos cursos de Engenharia Civil, Agronomia e Arquitetura e Urbanismo com a inserção de equipamentos eletrônicos (tipo estação total) e ferramenta computacional, na elaboração de projetos topográficos.

- METODOLOGIA

  - O curso de topografia

A disciplina Topografia tanto na Engenharia civil quanto na Arquitetura e Urbanismo é ministrada duas vezes por semana, sendo uma aula teórica e outra prática, numa carga horária de 60 horas aulas. Sua ementa contém uma introdução à topografia, histórico, estudo de meridianos, elementos de estudos da terra. A seguir, são vistos os conceitos de coordenadas geográficas e UTM, orientação e declinação magnética, rumos e azimutes. Também, estuda-se Altimetria, nivelamento geométrico. Taqueometria. Planimetria, levantamentos topográficos. Topologia, curvas de níveis, principais acidentes, logo após, são avaliados áreas e volumes. Ao longo do curso, são usados aparelhos para medições topográficas.

O conteúdo programático está dividido em 4 unidades, sendo as três primeiras de 16 horas e a última de 12 horas. A primeira unidade objetiva desenvolver no aluno uma visão sistêmica da topografia, com suas divisões, aplicações e conhecer os elementos de estudo da terra, através dos fundamentos de cartografia. Nesta unidade aborda-se o conceito de coordenadas geográficas e UTM. Na segunda unidade, trata-se da Altimetria. Nesta, o aluno vai conhecer os tipos de levantamentos e calcular uma caderneta de nivelamento geométrico. Em seguida, são estudadas as formas de representação do relevo terrestre, sobretudo, as curvas de níveis. Na atividade prática, é exigido do aluno executar um nivelamento geométrico e desenhar o perfil longitudinal do terreno. Na terceira unidade, são realizados dois levantamentos planimétrico e planialtimétrico, calculando as cadernetas e elaborando desenhos das poligonais e irradiações. Na última unidade aborda-se avaliação de áreas e volume, finalizando com Fundamentos de GPS. A atividade prática e calcular áreas e a familiarização com receptores GPS.

Dentro desse conteúdo destacam-se alguns aspectos que sugerem mudanças:

- Necessidade de utilização de desenho assistido por computador CAD e informática como ferramenta de apoio;

- Aumento da carga horária considerando o conteúdo a ser ministrado no semestre;

- Grande parte do tempo dispensado nas aulas práticas é dedicada à execução dos levantamentos de campo;

- Falta de conteúdos complementares como fotogrametria e fotointerpretação, sensoriamento remoto;

Assim, sabendo-se que o aluno é levando a utilizar os recursos da informática desde o início do curso e, considerando o aumento de carga horária inexeqüível, diante da redução sugerida ao novo fluxograma para o curso, optou-se pela realização da maioria das atividades práticas utilizando o recurso da informática ao invés de cálculos manuais e desenhos à prancheta, além de levantamentos coletados e armazenados de forma automática.

Para tanto, foram adquiridos Estação Total e 25 licenças acadêmicas do software Topograph. Este sistema é um grupo de aplicações e objetiva criar soluções nos processos de coleta de dados topográficos e geográficos no campo, de processamento, de armazenamento e da disponibilização desses dados para todas as etapas dos trabalhos de construção e mapeamento.

Metodologia de trabalho

Foram abordadas duas metodologias de trabalho. Uma desenvolvida com alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, onde uma ferramenta é utilizada como suporte para a aprendizagem do conteúdo, ministrando exclusivamente em sala de aula. Outra, aplicada no grupo de alunos da Engenharia Civil e Agronomia, o conteúdo é transmitido em atividades dentro e fora da sala de aula e executados levantamentos com equipamentos automáticos. Este último foi inserido o Georreferenciamento de imóveis rurais, atendendo à lei 10.267 de 2001.

Aplicação da Metodologia

Para o curso de Arquitetura, as duas primeiras semanas, as aulas são restritamente teóricas, abordando os fundamentos de topografia, aplicações e unidades usuais, através de equipamentos de projeção, quadro-branco, manuais e livros. Após a terceira semana, dar-se início as aulas no laboratório, em turmas de 15 alunos, alocados individualmente por computador. Estas aulas são compostas por quatro práticas, alternadas com aulas teóricas. Na primeira aula, a turma é dividida em duas, o professor e o técnico, simultaneamente, demonstram a execução do levantamento de campo com a estação total. Na aula seguinte, o equipamento é descarregado no computador e dar-se início a primeira prática do aluno. Ao longo da atividade, são descritos os módulos do aplicativo e seus respectivos comandos, tudo sob orientação do professor/ instrutor. A primeira prática é concluída com o desenho de uma poligonal.

A segunda prática, dar-se início com os conceitos da altimetria. Nesta, o aluno vai conhecer os tipos de levantamentos e calcular uma caderneta de nivelamento geométrico.Em seguida, são estudadas as formas de representação do relevo terrestre, sobretudo, as curvas de níveis. Na atividade prática, é exigido do aluno a partir de um levantamento pré-existente e, com auxílio do programa, desenhar as malhas triangular e retangular, por interpolação, obter as curvas de nível e desenhar o perfil longitudinal do terreno.

Na terceira prática, são abordados conceitos de coordenadas UTM e geográficas. São estudados modelos digitais do terreno, a partir de um levantamento planialtimétrico. Na última prática, trabalha-se com áreas, criando e dividindo lotes.

O segundo grupo (alunos da Engenharia Civil e Agronomia), onde o curso foi divido em duas etapas, primeiro são executas atividades com equipamentos automáticos e aulas teóricas, fundamentando às práticas de campo.

Na primeira semana, as aulas são restritamente teóricas, abordando os fundamentos de topografia, aplicações e unidades usuais, através de equipamentos de projeção, quadro-branco, manuais e livros. A partir da segunda semana, dão início às aulas de campo, alternadas com aulas teóricas, diretamente relacionadas. Nestas atividades práticas, a turma é dividida em turmas de quatro alunos por equipamento topográfico. São descritas as características técnicas dos equipamentos e a forma de manuseá-los. Logo após, é delimitada uma área do Campus e cada equipe é encarregada de executar um levantamento. Ao final de cada prática, os equipamentos são descarregados e fazem-se os cálculos necessários acompanhados de desenho topográfico que poderá ser à prancheta ou no computador.

As práticas de campo são planimetria, nivelamento geométrico e planialtimetria. Ao final de cada prática é feita uma exposição do sistema topograph, na execução da tarefa previamente realizada.

- RESULTADOS

É notório o interesse e o conseqüente desempenho dos alunos na disciplina, principalmente aqueles que praticaram desde o inicio com ferramenta computacional. Além disso, observou-se uma orientação espacial mas aguçada nos alunos que utilizaram o ferramental.

Cada prática dura cerca de três semanas e são alternadas com aulas teóricas. Ao todo são 12 semanas executando levantamento de campo, mais de 60% do semestre. As dificuldades encontradas foram no cumprimento de toda a programação da disciplina - fundamentação teórica e práticas de campo (levantamentos) e ferramenta computacional aplicadas, além de perceber o desinteresse dos alunos tanto na resolução de problemas manualmente quanto na prática com equipamentos convencionais, após a informatização da disciplina.

- CONCLUSÕES

É fundamental a atualização dos equipamentos do Laboratório de Topografia dentro das instituições de ensino tecnológico. Trabalhos acadêmicos apoiados pelas as novas tecnologias aumentam os níveis de aprendizagem dos alunos. Além da rapidez, os trabalhos dos alunos apresentaram maior precisão e confiabilidade dos dados, possibilitando aumentar os limites do trabalho de campo e, assim, obter uma maior riqueza de detalhes.

.

Agradecimentos

À Universidade Federal do Ceará e Universidade de Fortaleza pelo apoio e incentivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, Fernando A. S; NAEGELI, Cristina, H. Integração teoria e prática no ensino de engenharia – A construção de um novo modelo pedagógico. In: XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO ENGENHARIA, 1997 Bahia, Anais, Salvador, 1995 p.115-138.

FIGUEIREDO, Reginaldo Santana. Modelagem e simulação dinâmica de fenômenos organizacionais para o ensino de engenharia. In: XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO ENGENHARIA, 1997 Bahia, Anais, Salvador, p.196-212.

GUIMARÃES, A. B; PEREIRA, T. R. D. S. A formação do profissional de engenharia frente às inovações tecnológicas computacionais. In: XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO ENGENHARIA, 2003, Anais 2003.

BEHERENS, M. A. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Curitiba. Champagnat, 1999.132p.

MORAN, J. M; MASSETTO, M. T; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: PAPIRUS, 2000.173p.

UTILISATION AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE IN THE LEARNING OF TOPOGRAPHY

Abstract: This paper describes experiences in teaching the discipline of topography, the courses of Civil Engineering and Agronomy Architecture and Urbanism in the years 2000 to 2010 with the application of different approaches, new technologies and computational tools necessary to update the discipline and its adequacy requirements of the labor market. Initially he worked with students of Civil Engineering, University of Fortaleza, where students performed planialtimetric surveys using Total Stations and GPS and then these data were worked with students from Architecture and Urbanism, also of the University Fortaleza where practices involving the manufacture of electronic and physical models through specific software. In 2009 work began with the Students of Agronomy, Federal University of Ceara in Cariri through the implementation of practices and georeferencing of demarcation for rural areas. At the end of each semester were analyzed the results obtained by applying the methodology adopted for each course taught.

Key-words: Topography, Teaching, Methodology of teaching.